附表一

久马高速TJ4标段K62+480、K71+450取土场便道、排水防护、

绿化等施工分包项目

工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 里程段落 | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ4-2-1 | K62+480取土场 | 取土场便道硬化、混凝土排水沟640m³、沉砂池7.6m³，绿化撒播草籽86668㎡、挂铁丝网喷播植草114341.8㎡、种植沙棘20800株。 | 3个月（暂定） |
|  |  | K71+450取土场 |  | 3个月（暂定） |

注：①本次招标工程数量、工期划分为暂定，最终以实际实施数量和招标人确认为准。

附表二

久马高速TJ4标段K62+480、K71+450取土场便道、排水防护、

绿化等施工分包项目

企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ4-2-1 | 具有行政主管部门颁布的施工劳务企业资质或公路路基工程专业承包三级及以上资质。 | 近五年内（自2017年1月1日起至今）具有1个高速公路绿化（新建、改扩建、养护）或类似业绩。 |  |

附表三

| 久马高速TJ4标段K62+480、K71+450取土场便道、排水防护、 绿化等施工分包项目 拟投入人员明细表（最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 |  |
| 3 | 技术员 | 协助项目技术负责人负责项目进度、资料、质量工作 | 1 |  |
| 4 | 安全环保员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 具有主管部门颁发的安全员C类证书。 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

久马高速TJ4标段K62+480、K71+450取土场便道、排水防护、

绿化等施工分包项目

拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分 上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有 设备 |  |  |  |  |
| 1 | 客土喷播机 | KKP-180 | 台 | 4 |  | 1 | 1 | 2017年1月后 | 自有设备需提供购买发票及发票查验截图 |
| 2 | 粉碎机 | YC-80 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 洒水车 | 10m³ | 辆 | 4 |  | 1 | 1 |  |  |
| 4 | 挖掘机 | 150型 | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 5 | 运输车辆 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | 装载机 | 20型 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |

- 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

- 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。